IRCAM 20 MARINE AHD

# Entornos de aplicación

La camara IRCAM 20 MARINE AHD esta especialmente diseñada para entornos hostiles en donde se necesita una gran resistencia a golpes, agua, corrosión…etc. Es adecuada para uso en entornos MARINOS, tanto para uso dentro de cualquier tipo de embarcación como para su uso en la costa. Las habituales camaras fabricadas en aluminio tienen una vida muy corta en estos entornos debido a la corrosión, tambien es muy apreciada en fábricas o entornos industriales.

Aunque NO posee el certificado ATEX ( tiene certificado CNEX ), cumple la normativa antiexplosion para áreas con riesgo de explosión por mezcla de polvo inflamable y aire en las zonas 20, 21 y 22 tales como campos petroleros, plantas químicas, almacenamiento de petróleo, gasolineras, barcos de vapor, plataformas de perforación petrolera e instalaciones militares.

Características principales

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad  316 L.

- Soporte de anillo 3D inteligente, volumen pequeño, peso ligero e instalación flexible.

- Distancia infrarroja (IR) de 15 a 25 metros.

- 2MP con salida analógica (seleccionable AHD/TVI/CVI/CVBS).

- Proteccion IP 68 ( sumergible cortos espacios de tiempo).

# Especificaciones Técnicas

| Modelo | IRCAM 20 MARINE AHD |
| --- | --- |
| Certificado de conformidad |  |
| Marcado | CNEX |
| No. de certificado | CNEX23.436BX |
| Características mecánicas |  |
| Material | Acero inoxidable 316L |
| Tratamiento de superficie | Acero inoxidable color original, electropulido opcional |
| Protección de ingreso | IP68 |
| Orificio de rosca para cable | M20 |
| Peso | ≤1.5kg |
| Método de instalación | Montaje en techo, montaje en pared |
| Cámara |  |
| Sensor | 1/2.7” CMOS Sony IMX307 |
| Tamaño máximo de imagen | 1920*1080 |
| Frecuencia de cuadros de video | PAL:1920*1080@25fps NTSC:1920*1280@30fps |
| Lente | 3.6mm |
| Iluminación mínima | 0.01Lux |
| Balance de blancos | Auto/Manual |
| BLC | BLC/Auto |
| Estándar de video | AHD/TVI/CVI |
| Sistema de video | PAL or NTSC |
| Salida de video | 1V-PP |
| Ajustes de video | Contraste/nitidez/saturación /DNR/DWDR |
| IR |  |
| Distancia | 15-25m |
| Longitud de onda | 850nm |
| Interruptor | Auto(≤10Lux) |
| Características eléctricas |  |
| Alimentación | DC12V |
| Consumo | ≤1A |
| Salida de cable | Cable integrado, 1.5 metros |
| Medioambiental |  |
| Temperatura nominal | -30℃ ~ +70℃ (-22°F ~ 158 °F) |
| Presión atmosférica | 80-106KPa |
| Humedad | ≤95%RH(+25℃) |